مقدمة محضر اجتماع التطوير التقني (مشروع المساعد الذكي للسرفاير)

تاريخ الاجتماع: 1 يناير 2026 مكان الاجتماع: منزل المهندس سليم الحضور:

- مهندس سليم (الجهة المستضيفة )

- مهندس إسلام (خبير تقني ومطور النظام)

- مهندس إسلام 2 (مهندس انشائات )

- مهندس أحمد (مهندس جودة وإدارة مشاريع

- مهندس جلال (مهندس أنظمة IT)

- مهندس محمد الريس مهندس شبكات 


1. الغرض من الاجتماع (Objective)

- يأتي هذا الاجتماع لمناقشة وضبط الآليات البرمجية والهندسية لتحويل عملية المعاينة الإنشائية اليدوية إلى نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويهدف الاجتماع بشكل خاص إلى تحليل "رحلة المعاين" (Surveyor Journey) ودمج معايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) مع الممارسات الميدانية الواقعية لضمان إصدار تقارير إنشائية ذات دقة عالية وموثوقية قانونية.

- 2. محاور النقاش الرئيسية (Agenda)

- تم خلال الاجتماع استعراض النقاط التالية بعمق:

- هيكلية الجولات التفتيشية: ضبط بروتوكول البدء من الجولة الخارجية للمبنى وصولاً إلى الجولات الداخلية المفصلة (من الأعلى إلى الأسفل).

- تصنيف عناصر المعاينة: توزيع مهام الفحص على الفئات الثمانية الأساسية (العلية، الأسقف، الجدران، الأرضيات، المداخن، النجارة، الحمامات، والمطابخ).

- أنواع التقارير النهائية: مناقشة التمايز بين تقارير RICS الرسمية، وتقارير الـ Snagging، وتقارير استلام المباني المتطورة (نموذج الإمارات).

- آلية عمل النظام الذكي: كيف يقوم النظام بترجمة الملاحظات الصوتية الميدانية إلى لغة هندسية رصينة وربط الصور بالعيوب الإنشائية بشكل استنتاجي.

- 3. بروتوكول التقييم والتوثيق (Condition Ratings)

- تم التأكيد في هذا الاجتماع على اعتماد "عقيدة التشاؤم المهني" في التقييم اللوني (1, 2, 3)؛ بحيث يتم تغليب مصلحة المشتري وإخلاء ذمة المعاين عبر اختيار التقييم الأكثر خطورة في حال الشك التقني، مع التشديد على ضرورة التوثيق البصري المكثف (10-30 صورة لكل قسم).

- 4. الربط الهيكلي والخدمي

- خلص الحضور إلى ضرورة ربط العيوب الخارجية (مثل المزاريب والمداخن) بالنتائج الداخلية (مثل الرطوبة في الأسقف)، مع تفعيل جولة خاصة ودقيقة لفحص الخدمات والعدادات (كهرباء، غاز، مياه) لضمان سلامة تشغيل العقار.

- ملاحظة ختامية: يعتبر هذا الاجتماع حجر الأساس في بناء "المنطق البرمجي" للنظام، حيث تم فيه دمج الخبرة الميدانية للمهندسين الحاضرين مع القوالب الجامدة لمعايير RICS لإنتاج جيل جديد من التقارير الهندسية الذكية.

بناءً على ما ورد في الملفات الصوتية للاجتماع، إليك رصد هندسي دقيق لما قاله المهندس إسلام والملاحظات التي تم مناقشتها بخصوص "الجولة الخارجية" (Exterior Inspection) وفقاً لمعايير الـ RICS، مع الشرح والأمثلة التقنية:

أولاً: فلسفة الجولة الخارجية

أوضح إسلام في بداية الملف رقم (8) أن المعاينة الإنشائية تبدأ دائماً من الخارج إلى الداخل؛ وذلك لأن حالة الهيكل الخارجي والمحيط غالباً ما تعطي مؤشرات جوهرية عما قد يجده المعاين داخل المبنى.

ثانياً: عناصر الجولة الخارجية والملاحظات التفصيلية

1. المداخن وأغطية الأسطح (Chimneys and Roofs)

- الملاحظات: البدء بأعلى نقطة وهي المداخن (Chimney stacks). يتم فحص استقامتها (الميول) وحالة "التكحيل" (Pointing) بين الطوب.

- الأمثلة: التأكد من سلامة الزوائد المعدنية (Flashings) المحيطة بالمدخنة؛ لمنع تسرب المياه (Water ingress) الذي يعد سبباً رئيسياً للرطوبة في غرف النوم العلوية.

- أغطية الأسطح: فحص القرميد (Tiles) أو الـ Slates للتأكد من عدم وجود كسر أو إزاحة قد تؤدي لتسرب مياه الأمطار.

2. تصريف مياه الأمطار (Rainwater Goods)

- الملاحظات: فحص المزاريب والمواسير (Gutters and Downpipes).

- الأمثلة: البحث عن علامات التسريب (Leakage) التي تظهر غالباً كبقع داكنة أو آثار أملاح بيضاء على الحوائط خلف المواسير، والتأكد من عدم وجود انسداد (Blockage) يؤدي لفيضان المياه وتضرر الواجهة.

3. الجدران الرئيسية (Main Walls)

- الملاحظات: تحديد نوع البناء (هل هو جدار مصمت Solid أو ذو تجويف Cavity).

- الأمثلة: البحث عن الشقوق (Cracks) والتمييز بين شقوق الانكماش (Shrinkage) البسيطة والشقوق القطرية (Diagonal) التي قد تشير إلى هبوط في القواعد (Subsidence).

4. النوافذ والأبواب الخارجية (Windows and Doors)

- الملاحظات: فحص حالة الإطارات (خشبية أو uPVC).

- الأمثلة: التأكد من سلامة الـ Double glazing؛ حيث يشير وجود ضباب أو "تكثف" (Condensation) بين طبقتي الزجاج إلى تلف الختم (Seal) والحاجة للاستبدال.

5. الحديقة والمناطق المحيطة (Gardens and Boundaries)

- الملاحظات: فحص الأسوار (Fences)، الممرات (Paths)، والجدران الاستنادية (Retaining walls).

- الأمثلة: التركيز على الأشجار القريبة؛ حيث إن بعض الأنواع (مثل Willow) قد تسحب المياه من التربة الطينية مسببة انكماشاً (Soil shrinkage) يؤدي لهبوط القواعد.

- نظام الري: أشار إسلام في الملف رقم (10) إلى ضرورة توصيف وجود أنظمة ري في الحدائق كجزء من المعاينة الخارجية.

6. خدمات الصرف الخارجية (External Drainage)

- الملاحظات: فتح غرف التفتيش (Inspection chambers/Manholes).

- الأمثلة: مراقبة انسيابية الصرف أثناء تشغيل مصادر المياه داخل البيت (Flush toilets) للتأكد من عدم وجود انسدادات مخفية.

7. مواسير الصرف والتهوية الظاهرة (External Pipes)

- الملاحظات: فحص مواسير الصرف المثبتة على الحوائط الخارجية (Drainage pipes).

- الأمثلة: فحص حالة مواسير التهوية (Vent pipes) والتأكد من وجود "قبعات تهوية" سليمة لمنع دخول القوارض أو الطيور.

8. الكراج والمباني الملحقة (Garage and Outbuildings)

- الملاحظات: الكراج بند مستقل في معايير RICS وله قسم خاص (Section).

- الأمثلة: فحص الكراج سواء كان ملاصقاً للبيت أو منفصلاً عنه، ومعاينته إنشائياً (أسقف وجدران) كأنه وحدة بناء مستقلة.

ثالثاً: ملاحظات إضافية للجولة الخارجية

- الوصول (Access): أكد إسلام أن المعاين ملزم بفحص كل ما هو متاح (Accessible)، وفي حال تعذر الوصول لمنطقة معينة (كخلفية الحديقة)، يجب تدوين ذلك في التقرير.

- التوثيق البصري: القاعدة الأساسية في الجولة الخارجية هي "الصور"؛ حيث يتم التقاط صور شاملة لكل البنود وصور مقربة للأعطال المكتشفة.

- الرطوبة الخارجية: يتم استخدام جهاز قياس الرطوبة (Damp meter) على الحوائط الخارجية المتاحة، مثل منطقة المطبخ أو مدخل البيت، لتسجيل القراءات الأولية.

بناءً على ما ورد في الملفات الصوتية، وتحديداً استكمالاً لنقاش المهندس إسلام حول "الجولة الخارجية" والخدمات المرتبطة بها، إليك النقاط الإضافية التي ذكرها ولم يتم تفصيلها سابقاً، مع التركيز على الجوانب التقنية والإجرائية:

1. تصنيف "الكراج" في نظام RICS

أوضح إسلام أن الكراج لا يُعامل كمجرد مساحة تابعة، بل هو بند مستقل بذاته وله "Section" خاص في معايير RICS.

- الملاحظة التقنية: يجب معاينة الكراج كمنشأة منفصلة من حيث السقف، الجدران، والأرضيات.

- التنبيه: ميز إسلام بين "الكراج" كمبنى (Building) وبين "موقف السيارات" (Parking)، حيث يتم التركيز في الكراج على الحالة الإنشائية للمبنى.

2. غرف تفتيش المجاري (Inspection Chambers)

فصل إسلام في كيفية التعامل مع غرف التفتيش أثناء الجولة حول المبنى:

- تحديد الموقع: شدد على ضرورة تحديد مكان غرف التفتيش حتى لو كانت "مطمورة" أو مخفية تحت العشب أو التبليط.

- الاشتراك في الخدمات: أشار إلى نقطة فنية مهمة في بريطانيا، وهي أن غرف التفتيش قد تكون مشتركة (Shared) بين عدة بيوت (خصوصاً في بيوت الـ Terrace)، ومع ذلك يجب على المعاين فحص الغرفة الخاصة بالوحدة محل المعاينة.

- العوائق الفيزيائية: ذكر أن المعاين قد يواجه صعوبة في فتح الغرف بسبب الصدأ أو نمو الأعشاب حول الأغطية، وهنا يجب تدوين تعذر الفتح في التقرير.

3. مواسير التهوية والصرف الظاهرة (External Plumbing & Vent)

- نوع المادة: أكد إسلام على ضرورة توصيف مادة المواسير الخارجية (بلاستيك، حديد زهر "Cast Iron"، أو أسمنت).

- نظام التهوية (Vent Pipe): يجب فحص ماسورة التهوية الممتدة لأعلى المبنى والتأكد من وجود غطاء حماية (Cage) لمنع دخول الطيور أو القوارض التي قد تسبب انسدادات.

4. العدادات والمحابس الخارجية (Meters & Stopcocks)

- عداد المياه (Water Meter): يتم البحث عنه غالباً في الممرات الخارجية أو الرصيف التابع للبيت، ويجب تصويره وتحديد مكانه بدقة.

- المحابس: أشار إلى البحث عن "محبس الغلق الرئيسي" (Stopcock) وما إذا كان موجوداً مع العداد في الخارج أو داخل المبنى.

5. مخاطر التربة والنباتات (Soil & Invasive Species)

أضاف إسلام بُعداً تحقيقياً للجولة الخارجية يتعلق بالمخاطر البيئية:

- عشب "Japanese Knotweed": حذر من هذا النبات الذي ينمو في الحدائق؛ لأن جذوره تمتد لمسافات كبيرة وتخترق الخرسانة (Concrete) والأساسات (Foundations) مما يؤدي لتفتتها.

- المعالجة: ذكر أن اكتشاف هذا النبات يتطلب تقريراً خاصاً لأن علاجه قد يستغرق 10 سنوات.

6. الربط المعلوماتي (Data Integration)

اقترح إسلام فكرة تقنية متقدمة للجولة الخارجية:

- التنبيهات السياقية: أن يقوم البرنامج بتنبيه المعاين بمجرد وضع الـ "Postcode" للبيت؛ فإذا كانت المنطقة مبنية في السبعينات، يعطي البرنامج تحذيراً باحتمالية وجود مادة "Asbestos" في الأنابيب أو أغطية الأسطح الخارجية.

بصفتي مهندساً يحلل هذا الحوار التقني، سأستكمل لك النقاط التفصيلية للجولة الخارجية التي وردت في حديث المهندس إسلام، مع استخراج "ما بين السطور" من دلالات مهنية وتحقيقية لم تُذكر صراحة ولكنها جوهر العمل الميداني:

أولاً: استكمال الجولة الخارجية (الخدمات والمحيط)

- بروتوكول فحص غرف التفتيش (Drainage Chambers):

  - الملاحظة التقنية: أكد إسلام على استخدام أدوات معينة مثل "الكلابة" لرفع الأغطية الثقيلة.

  - التفصيل الميداني: الفحص لا يقتصر على مجرد النظر، بل يجب تصوير الحالة الداخلية؛ فوجود مياه راكدة يعني وجود "Blockage" (انسداد) يتطلب تدخلاً فورياً.

  - ما بين السطور: إشارة إسلام إلى الأغطية "المطمورة" أو المغطاة بالنجيل تعني أن السيرفيور يجب أن يمتلك "حساً استنتاجياً" لمسار المواسير لتوقع مكان الغرفة حتى لو كانت مخفية.

- المواسير الخارجية والتهوية (Pipes & Vents):

  - الملاحظة التقنية: التركيز على "Vent Pipe" (ماسورة التهوية) وحالتها.

  - التفصيل الميداني: يجب فحص المادة المصنوعة منها (بلاستيك، حديد زهر، أسمنت) لأن ذلك يحدد عمرها الافتراضي.

  - ما بين السطور: فحص ماسورة التهوية في الأعلى يعطي مؤشراً عن حالة السباكة الداخلية دون دخول البيت؛ فغياب "القفص السلكي" في قمة الماسورة يعني احتمالية وجود أعشاش طيور تسد نظام الصرف بالكامل.

- الحدود والأسوار (Boundaries & Retaining Walls):

  - الملاحظة التقنية: فحص الجدران الاستنادية (Retaining Walls) والممرات.

  - التفصيل الميداني: البحث عن أي ميول في الجدران الفاصلة.

  - ما بين السطور: إسلام يلمح إلى أن مشاكل الأسوار والحدود ليست مجرد مشاكل تجميلية، بل هي "نزاعات قانونية" محتملة؛ لذا التوثيق الدقيق للحدود يحمي المشتري من مشاكل الملكية مستقبلاً.

ثانياً: استخراج "ما بين السطور" (التحليل المهني العميق)

من خلال تتبع حوار إسلام وسليم، نستنتج دلالات "خلف النص" تتعلق بجودة التحقيق الإنشائي:

- مبدأ "أسوأ التوقعات" (Worst Case Scenario):

بين السطور، يتبنى إسلام فلسفة أن السيرفيور "متشائم مهنياً". إذا اختلف المعاينون على عيب هل هو بسيط (أصفر) أو خطير (أحمر)، فإن القرار يميل دائماً للأخطر (الأحمر) لحماية المشتري وإخلاء مسؤولية المعاين.

- الارتباط الشرطي بين الخارج والداخل:

ذكر إسلام فحص "الرطوبة الخارجية" بجهاز الـ Damp meter قبل الدخول. ما وراء ذلك هو البحث عن فشل طبقة الـ DPC (عازل الرطوبة الأفقي)؛ فإذا كانت القراءة عالية في الأسفل من الخارج، فهذا "تصريح مسبق" للمعاين بوجود رطوبة صاعدة (Rising Damp) سيجدها حتماً داخل الغرف.

- قوة التوثيق كـ "دليل براءة" (Evidence-Based Reporting):

إسلام يركز بشدة على الصور (من 10 لـ 30 صورة للسكشن الواحد). "ما بين السطور" هنا هو أن التقرير ليس مجرد وصف، بل هو "ملف جنائي" للبيت. تصوير العدادات، المواسير، وحتى الأماكن التي "تعذر الوصول إليها" هو حماية قانونية للسيرفيور ضد أي ادعاء بالتقصير مستقبلاً.

- التحذير من عشب "اليابانية" (Japanese Knotweed):

ذكر هذا العشب ليس مجرد ملاحظة زراعية. ما وراء ذلك مهنياً هو "تدمير القيمة السوقية للبيت"؛ فوجوده قد يمنع البنوك من إعطاء قروض عقارية للبيت. السيرفيور الذي لا يكتشفه في الجولة الخارجية يرتكب خطأً مهنياً جسيماً.

- الذكاء الصناعي كمساعد لا كقائد:

يظهر من حديث إسلام رغبة في أن يكون البرنامج "أداة ضبط جودة". ما وراء ذلك هو رغبته في تقليل "الخطأ البشري" الناتج عن الإجهاد أو السهو؛ فالبرنامج يذكره بالسكشنات المفقودة أو يحلل الفيديو لاستنتاج العيوب التي قد تفوت العين البشرية السريعة.

بناءً على محادثات المهندس إسلام والمهندس سليم، ومعايير RICS للمسح الإنشائي، إليك المخطط التفصيلي للجولة الخارجية "خطوة بخطوة"، مع تحديد الصور المطلوبة وكيفية توصيفها:

أولاً: فلسفة الجولة الخارجية (The Exterior Logic)

تبدأ الجولة دائماً من الخارج إلى الداخل. الهدف هو بناء "ملف جنائي" للمبنى، حيث يعمل المسّاح (Surveyor) كـ "محقق إنشائي" يربط المظاهر الخارجية بالمشاكل الداخلية المتوقعة.

ثانياً: خطوات الجولة والملاحظات (Step-by-Step)

1. المدخنة وأغطية الأسطح (Chimneys & Roof Coverings)

- الإجراء: فحص أعلى نقطة في المبنى باستخدام المناظير أو الدرون إذا لزم الأمر.

- الصور المطلوبة:

  - صورة عامة للمداخن (Chimney Stacks) لبيان الاستقامة أو الميول.

  - صور مقربة للـ Flashings (الزوائد المعدنية) حول المدخنة.

  - صور لسطح القرميد أو السلات (Roof Coverings).

- التوصيف: ذكر حالة "التكحيل" (Pointing) بين الطوب، والتأكد من عدم وجود تسرب مياه (Water ingress) ناتج عن تلف الفلاشينج.

2. نظام تصريف الأمطار (Rainwater Goods)

- الإجراء: تتبع مسار المزاريب والمواسير من الأعلى للأسفل.

- الصور المطلوبة:

  - صور للمزاريب (Gutters) والوصلات.

  - صور لمواسير التصريف (Downpipes) خاصة أماكن الالتقاء بالحيطان.

- التوصيف: البحث عن علامات التسريب (بقع داكنة أو أملاح) والانسدادات التي تؤدي لفيضان المياه على الواجهة.

3. الجدران الرئيسية (Main Walls)

- الإجراء: تحديد نوع البناء (Solid أو Cavity) وفحص السلامة الإنشائية.

- الصور المطلوبة:

  - صور لكل واجهة بشكل كامل.

  - صور مقربة لأي شقوق (Cracks).

  - صورة لجهاز الـ Damp meter أثناء أخذ قراءة الرطوبة الخارجية.

- التوصيف: التمييز بين شقوق الانكماش والشقوق القطرية الخطيرة التي تشير لهبوط القواعد (Subsidence).

4. الأبواب والنوافذ الخارجية (External Joinery)

- الإجراء: فحص المادة (خشب، uPVC) وكفاءة العزل.

- الصور المطلوبة:

  - عينات من النوافذ والأبواب.

  - صورة لأي "تكثف" (Condensation) بين طبقات الزجاج المزدوج.

- التوصيف: تقييم حالة الأختام (Seals) والإطارات.

5. الخدمات الخارجية (External Services)

- الإجراء: فحص غرف التفتيش وعدادات الخدمات.

- الصور المطلوبة:

  - داخل غرف التفتيش (Manholes) وهي مفتوحة لبيان انسيابية الصرف.

  - عدادات المياه والغاز (Meters) مع تحديد مواقعها بدقة.

  - مواسير التهوية (Vent Pipes) في أعلى المبنى.

- التوصيف: ذكر وجود أي انسداد (Blockage) أو روائح، وتوصيف مادة المواسير (بلاستيك، حديد، أسمنت).

6. الحديقة والمحيط (Outside Areas & Boundaries)

- الإجراء: فحص الحدود، الأسوار، والنباتات الخطرة.

- الصور المطلوبة:

  - الأسوار (Fences) والممرات (Paths).

  - الأشجار القريبة من الأساسات.

  - أي أثر لعشب Japanese Knotweed.

- التوصيف: تقييم تأثير جذور الأشجار على القواعد، والتحذير من النباتات الغازية التي تفتت الخرسانة.

7. الكراج والمباني الملحقة (Garage & Outbuildings)

- الإجراء: معاملتها كوحدات إنشائية مستقلة.

- الصور المطلوبة:

  - سقف وجدران الكراج من الداخل والخارج.

- التوصيف: توصيف الحالة الإنشائية لكل مبنى ملحق بشكل منفصل في القسم المخصص له.

ثالثاً: معايير التوثيق (Prototypical Standards)

- عدد الصور: يفضل التقاط من 15 إلى 25 صورة لكل بند رئيسي (مثل الجدران أو الدهانات الخارجية) لضمان التغطية الشاملة.

- المناطق المحظورة: يمنع منعاً باتاً تصوير الأشخاص أو الممتلكات الحساسة جداً (مثل الخزنات أو الملابس الخاصة).

- التعمية (Blurring): في حال وجود أشخاص أو أرقام لوحات سيارات في الخلفية، يجب تعميتها لحماية الخصوصية.

- التوثيق التقني: استخدام الموبايل أو التابلت لالتقاط الصور وربطها بالصوت فوراً لضمان عدم نسيان التفاصيل.

- المواضع الصعبة: إذا تعذر الوصول لمكان ما (بسبب قفل أو عائق)، يجب تصوير العائق وكتابة "تعذر الوصول" في التقرير لإخلاء المسؤولية القانونية.

بناءً على ما ورد في محادثات المهندس إسلام، تنقسم الجولة الداخلية للمبنى إلى ثماني فئات أساسية للفحص، مع اتباع طريقتين مختلفتين في تنفيذ عملية المعاينة الميدانية.

أولاً: الفئات الثمانية للفحص الداخلي (Categories)

يتم تقسيم البيت داخلياً بناءً على العناصر الإنشائية والخدمية وليس بناءً على الغرف فقط، وهي كالآتي:

- فضاء السقف (Roof Void / Loft): البدء من الأعلى بفحص الهيكل الخشبي، العزل، وتوفر الوصول والسلم.

- الأسقف (Ceilings): فحص أسقف البيت بالكامل للتأكد من سلامتها وعدم وجود ترهل أو آثار تسريب.

- الجدران والقواطع (Walls and Partitions): معاينة كافة حوائط الوحدات الداخلية.

- الأرضيات (Floors): فحص نوع الأرضيات (خشبية أو خرسانية) وحالتها الإنشائية وصوتها (Creaking).

- المداخن الداخلية (Fireplaces): فحص المواقد والفتحات المخصصة لها.

- النجارة الداخلية (Internal Joinery): تشمل الأبواب والسلالم والأسطح الخشبية.

- تجهيزات الحمامات (Bathroom Fittings): معاينة الأدوات الصحية والتوصيلات الظاهرة.

- تجهيزات المطبخ (Kitchen Fittings): فحص الوحدات والمجالي والتمديدات المرتبطة بها.

ثانياً: طرق الفحص الميداني

أوضح المهندس إسلام أن المعاينين (Surveyors) يتبعون منهجين في التحرك داخل العقار:

- الطريقة الأولى: الفحص المتسلسل للعناصر (Element by Element):

  - في هذه الطريقة، يقوم المعاين بفحص عنصر واحد في البيت كاملاً قبل الانتقال للعنصر التالي.

  - مثال: فحص جميع أسقف البيت أولاً، ثم الانتقال لفحص جميع الحوائط، ثم جميع الأرضيات.

- الطريقة الثانية: الفحص المتسلسل للغرف (Room by Room / Units):

  - يقوم المعاين بإنهاء فحص كافة العناصر داخل غرفة واحدة (سقف، جدران، أرضية، شبابيك) قبل الانتقال إلى الغرفة التالية.

  - ملاحظة: أشار إسلام إلى أن التقرير النهائي سيصدر دائماً مقسماً بناءً على "الفئات" (Categories) بغض النظر عن الطريقة التي اتبعها المعاين في الحركة ميدانياً.

بناءً على المحادثات الفنية المسجلة ومعايير RICS، سنبدأ بتفصيل القسم الأول من الجولة الداخلية، وهو "فضاء السقف" (Roof Void / Loft)، والذي اعتبره المهندس إسلام المحطة الأولى والأساسية بمجرد الدخول إلى العقار.

### البند الأول: فضاء السقف (Roof Void / Loft)

#### 1. فلسفة الفحص والوصول (Access & Ladder)

أوضح إسلام أن هذا البند هو "البداية من الأعلى". ويركز الفحص على النقاط التالية:

- توفر السلم: يجب التأكد مما إذا كان للفراغ سلم مثبت أصلاً أم لا.

- حدود السلامة: أشار إسلام إلى أن المعاين (Surveyor) مسموح له تقنياً بالصعود لارتفاعات تصل إلى 3 أمتار فقط باستخدام سلمه الخاص إذا لم يتوفر سلم ثابت.

- قابلية الدخول (Accessibility): يتم توصيف الفراغ بناءً على سهولة الدخول؛ فإذا كان الفراغ "Accessible" يقوم المعاين بالدخول، وإذا لم يكن كذلك (بسبب صغر الفتحة أو عوائق)، يتم الفحص بالنظر من على السلم مع تدوين القيود في التقرير.

#### 2. الهيكل الإنشائي (Structural Framework)

يتطلب هذا القسم فحص "العظام" التي تحمل السقف:

- نوع الهيكل: يجب تحديد نوع البناء الخشبي، هل هو Traditional Way (عوارض يدوية)، أم Truss (هياكل مسبقة الصنع)، أم استخدام هياكل Steel.

- حالة الأخشاب: البحث عن أي علامات لـ Woodworm (سوس الخشب) أو Rot (عفن) ناتج عن تسربات قديمة أو حديثة.

- وجود الألواح (Boarding): شدد إسلام على ضرورة التمييز بين الفراغ المكسو بالألواح (Boarded) حيث يمكن المشي عليه بأمان، والفراغ غير المكسو حيث يمنع المشي لتجنب السقوط عبر السقف المستعار (Ceiling).

#### 3. العزل والخدمات (Insulation & Services)

- العزل الحراري: يتم فحص نوع العزل (مثل الصوف الصخري) وسماكته وتغطيته للفراغ بالكامل.

- التهوية: التأكد من وجود تهوية كافية للفراغ لمنع التكثف وتلف الأخشاب.

- الإضاءة: ذكر إسلام ضرورة توصيف وجود إنارة داخلية في الفراغ أو استخدام "كشاف" أثناء المعاينة.

- التحويل (Loft Conversion): إذا تم تحويل الفراغ لغرفة سكنية، يتم فحصه كغرفة عادية مع الإشارة في قسم "فضاء السقف" إلى حدوث هذا التحويل.

#### 4. معايير التصوير والتوثيق (Documentation)

أعطى إسلام توجيهات دقيقة لتوثيق هذا البند:

- عدد الصور: يتراوح عادة بين 10 إلى 30 صورة لهذا السكشن وحده.

- زوايا التصوير:

  - صورة لفتحة الدخول والسلم.

  - صور شاملة للهيكل الخشبي (Trusses/Rafters).

  - صور لطبقات العزل لبيان السماكة.

  - صور مقربة لأي عيوب (آثار مياه، شقوق في الجدران الفاصلة "Party Walls").

#### 5. استخراج "ما بين السطور" (التحليل التحقيقي)

- كشف العيوب المستترة: فحص فضاء السقف من الداخل هو الطريقة الوحيدة للتأكد من سلامة ما تحت القرميد (الأغطية الخارجية)؛ فبقع المياه هنا تعني فشل الـ Flashings أو القرميد الذي تم فحصه في الجولة الخارجية.

- السلامة والأمان: تشديد إسلام على موضوع الـ "Boarding" يعكس مسؤولية المعاين عن سلامته الشخصية وسلامة العقار؛ فالمشي العشوائي قد يسبب شقوقاً في أسقف الغرف بالأسفل.

- إخلاء المسؤولية: تصوير العوائق التي تمنع الفحص الكامل للفراغ هو إجراء قانوني يحمي السرفاير من ادعاءات "إهمال فحص السقف" لاحقاً.

الخلاصة المهنية: فضاء السقف في نظر إسلام و RICS ليس مجرد "مخزن"، بل هو المختبر الذي يؤكد أو ينفي السلامة الهيكلية للغطاء العلوي للمبنى بالكامل.

بناءً على المناقشات العميقة التي دارت بين المهندس إسلام والمهندس سليم، ومع دمج معايير RICS العالمية، إليك التفصيل الهندسي الدقيق لبند "الأسقف" (Ceilings) كجزء من المعاينة الداخلية:

البند الثاني: الأسقف (Ceilings) - التحليل الفني الشامل

1. توصيف المادة والإنشاء (Material & Construction)

في هذا السكشن، لا ينظر المعاين للجمالية، بل لنوعية التثبيت والمادة:

- الفرق بين القديم والحديث: أشار إسلام ضمناً إلى ضرورة التمييز بين الأسقف التقليدية المصنوعة من Lath and Plaster (شرائح خشبية وجص) في البيوت القديمة، والأسقف الحديثة المصنوعة من Plasterboard (ألواح الجبس).

- الأهمية: الأسقف القديمة (Lath and Plaster) أكثر عرضة للتشقق والانهيار المفاجئ، بينما الألواح الحديثة تعطي استوائية أفضل وسهولة في الصيانة.

2. الحالة الإنشائية والعيوب (Condition & Defects)

هذا هو الجزء الأهم في التقرير، ويشمل البحث عن:

- الترهل (Sagging): فحص استواء السقف. وجود ترهل قد يعني فشل المسامير أو ضعف العوارض الخشبية الحاملة في الطابق الأعلى.

- الشقوق (Cracks): التمييز بين شقوق الشعر البسيطة (Hairline) الناتجة عن تمدد الدهان، والشقوق الكبيرة عند الفواصل التي قد تشير إلى حركة في الهيكل الإنشائي للمبنى.

- آثار الرطوبة والتسريب (Damp & Leakage): البحث عن بقع صفراء أو تقشر في الدهان. ربط إسلام هنا بين ما رآه في "فضاء السقف" (العلية) وما يراه الآن؛ فإذا وجد تسريباً في العلية، سيبحث عن آثاره هنا بدقة.

3. فحص الـ Artex والـ Asbestos (ملاحظة تقنية دقيقة)

ورد في حديث إسلام وسليم تنبيه هام جداً:

- الأسقف المحببة (Artex): إذا كان السقف يحوي نقشة "Artex" وتم بناؤه أو تجديده قبل عام 2000، يجب ذكر احتمالية وجود مادة الأسبيستوس (Asbestos).

- التوصيف القانوني: "The textured ceiling coating may contain asbestos. This can only be confirmed by a specialist test."

4. منهجية الفحص (Methodology)

أكد إسلام على طريقتين لمسح الأسقف:

- المسح البصري الشامل: النظر بزوايا مختلفة للكشف عن أي "تموج" في السقف.

- فحص الالتصاق: في حال الشك بوجود انفصال في الجص القديم، قد يتم "النقر" الخفيف (حيثما أمكن) للتأكد من صلابة الارتباط بالعوارض.

5. متطلبات التصوير والتوثيق (Photography Protocol)

وفقاً لتفضيلات إسلام وبروتوكول النظام:

- الصور العامة: صورة واسعة لكل سقف غرفة (تبين حالة السقف بالكامل).

- صور العيوب: صور مقربة جداً لأي شروخ أو بقع رطوبة.

- التوصيل الصوتي: يتم تسجيل الملاحظة فوراً (مثلاً: "Cracking observed to the ceiling in the front bedroom at the junction with the party wall").

- عدد الصور: يفضل التقاط 3 صور كحد أدنى للسقف السليم في الغرفة الواحدة، وتزيد في حال وجود عيوب.

6. "ما بين السطور" - الربط التحقيقي (Engineering Insight)

- الربط الرأسي: المعاين الذكي يربط بين مكان بقعة الرطوبة في سقف الطابق الأرضي وموقع "الحمام" في الطابق الأول. إذا كانت البقعة تحت الحمام مباشرة، يتم تشخيص العيب فوراً بأنه تسريب من تمديدات الصرف أو البانيو.

- الزخارف (Coving & Cornice): فحص الزوايا بين السقف والجدار؛ وجود شروخ أفقية مستمرة في هذه الزوايا قد يعني وجود حركة "انفصال" بسيطة بين الجدران والأسقف.

- الإضاءة الغائرة (Downlights): إذا كانت موجودة، يلاحظ المعاين إذا كان هناك "خرق" لطبقة العزل أو الحماية من الحريق في العلية فوق هذه الإضاءة.

الخلاصة: سيفهم النظام (AI) من كلامك أن أي وصف للسقف يجب أن يتضمن (المادة، الحالة، العيوب، وربطها بالموقع).

بناءً على المناقشات الهندسية العميقة بين المهندس إسلام والمهندس سليم ومعايير RICS، إليك التفصيل الفني الشامل لبند "الجدران والقواطع" (Walls and Partitions) كجزء من المعاينة الداخلية:

البند الثالث: الجدران والقواطع (Walls and Partitions)

1. توصيف المادة ونوع الإنشاء

يركز المعاين على تحديد طبيعة الجدران الداخلية للتمييز بين ما هو حامل وما هو مجرد قاطع:

- الجدران الحاملة (Load-bearing Walls): غالباً ما تكون جدران صلبة (Solid) من الطوب أو البلوك، وهي المسؤولة عن نقل الأحمال من الأسقف والأدوار العليا إلى الأساسات.

- القواطع غير الحاملة (Non-load bearing Partitions): وعادة ما تكون "Timber Stud" (هياكل خشبية مكسوة بالجبس) أو قواطع خفيفة.

- الجدران الفاصلة (Party Walls): الجدران المشتركة مع الجيران، ويتم فحصها بدقة لكشف أي انتقال للرطوبة أو شروخ ناتجة عن أعمال لدى الجار.

2. الحالة الإنشائية والعيوب الميدانية

يتم البحث والتدقيق في العيوب التالية:

- الشروخ (Cracking): التمييز بين الشروخ السطحية في اللياسة (Plaster) والشروخ العميقة التي تخترق هيكل الجدار. الشروخ القطرية حول فتحات الأبواب والنوافذ تعتبر مؤشراً خطيراً على حركة إنشائية.

- الاستقامة (Plumb): فحص ما إذا كانت الجدران رأسية تماماً؛ فوجود ميل (Leaning) أو انبعاج (Bulging) يشير إلى فشل في التحميل أو ضغوط جانبية.

- التلف الميكانيكي: رصد أي ثقوب، تآكل في الزوايا، أو تلف ناتج عن سوء الاستخدام.

3. فحص الرطوبة (Damp Investigation) - الأولوية القصوى

أكد المهندس إسلام أن فحص الجدران لا يكتمل بدون استخدام جهاز قياس الرطوبة (Damp Meter):

- الرطوبة الصاعدة (Rising Damp): يتم فحص الأجزاء السفلية من الجدران في الطابق الأرضي للكشف عن فشل طبقة عزل الرطوبة (DPC).

- الرطوبة النافذة (Penetrating Damp): ربط أماكن الرطوبة على الجدران الداخلية بعيوب خارجية (مثل مواسير صرف مكسورة أو شروخ في الواجهة).

- التكثف (Condensation): البحث عن نمو العفن الأسود (Black Mold) خاصة في الأركان وخلف الأثاث، وهو مؤشر على ضعف التهوية.

4. منهجية الفحص والتوثيق

- الاختبار باللمس والنقر: النقر على الجدران للتمييز بين الجدران الصلبة والقواطع الخشبية (صوت مكتوم للصلب وصوت رنان للخشب).

- إزالة المعوقات: أشار إسلام إلى أن الفحص يقتصر على الأجزاء الظاهرة، ولكن يجب التنويه في حال وجود أثاث كثيف يمنع رؤية أجزاء واسعة من الجدران.

5. متطلبات التصوير (Photography Protocol)

- صور شاملة: التقاط صور توضح زوايا الغرف والجدران بالكامل.

- توثيق القراءات: تصوير جهاز الـ Damp Meter أثناء أخذ قراءات الرطوبة لإثبات حالة الجدار في وقت المعاينة.

- صور العيوب: تصوير الشروخ مع وضع "مسطرة" أو شيء يوضح حجم الشرخ وعمقه.

6. "ما بين السطور" - الربط التحقيقي (Engineering Insight)

- الربط الإنشائي: إذا لاحظ المعاين شروخاً في الجدران الداخلية، يربطها فوراً بمكان الأشجار الضخمة في الخارج أو أماكن تضرر مواسير الصرف التي رصدها في الجولة الخارجية.

- التعديلات المفقودة: البحث عن آثار إزالة جدران (مثل وجود عوارض حديدية "RSJ" مخفية)؛ فإذا تم إزالة جدار حامل دون تدعيم صحيح، ستظهر شروخ في الأسقف والجدران المجاورة.

- توزيع الأحمال: فحص الجدران القريبة من الدرج؛ حيث تظهر فيها غالباً شروخ ناتجة عن تركز الأحمال أو اهتزاز السلالم.

الخلاصة: الجدران والقواطع في هذا النظام تُعامل كخريطة تكشف التاريخ الصحي للمبنى، حيث يربط الـ AI بين القراءات الرقمية للرطوبة والمظاهر البصرية للشروخ.

بناءً على الشروحات التقنية العميقة للمهندس إسلام والممارسات المهنية المعتمدة من **RICS**، إليك التفصيل الهندسي لبند **"الأرضيات" (Floors)**، مع التركيز على "ما وراء المظهر السطحي":

---

### البند الرابع: الأرضيات (Floors) - التحليل الهيكلي والوظيفي

#### 1. توصيف النوع والتركيب (Construction Types)

أكد إسلام على ضرورة فهم ما تحت طبقة التشطيب (السجاد أو الخشب)، والتمييز بين الأنظمة التالية:

* **الأرضيات الخشبية المعلقة (Suspended Timber Floors):** تتكون من فراغ، يليه عوارض خشبية (**Joists**)، ثم ألواح التغطية (**Decking**).

* **ملاحظة إسلام:** شدد على أن التزييق (**Creaking**) غالباً ما ينتج عن ارتخاء المسامير (**Loose Nails**) بين ألواح الـ Decking والعوارض.

* **الأرضيات الخرسانية الصلبة (Solid Concrete Floors):** وتكون عادة صبة مباشرة فوق الأرض في الطوابق الأرضية.

* **نظام (Beam and Block):** وهو نظام إنشائي يتكون من عوارض خرسانية سابقة الصب توضع بينها بلوكات خرسانية، ثم تُفرش فوقها طبقة التسوية.

#### 2. الحالة الإنشائية والعيوب الميدانية (Inspection Logic)

تعتمد منهجية إسلام في الفحص على "الحواس" والتحليل الفيزيائي:

* **اختبار الحركة والاهتزاز:** أشار إسلام إلى أن السيرفيور يستخدم وزنه (بالمشي أو الخبط) لمعرفة نوع الأرضية ومدى ثباتها.

* **الاستواء والميول:** فحص ما إذا كانت الأرضية مائلة أو بها هبوط، مما قد يشير إلى فشل في العوارض الخشبية أو هبوط في التربة تحت الصبة الخرسانية.

* **التزييق والضجيج (Creaking):** رصد الأصوات الناتجة عن المشي؛ فبينما قد يكون التزييق عيباً بسيطاً في التثبيت، إلا أنه قد يخفي وراءه تآكلاً في رؤوس العوارض نتيجة الرطوبة.

#### 3. فحص التهوية (Sub-floor Ventilation) - الجانب الخفي

بدمج كلام إسلام مع معايير RICS، تظهر أهمية الفحص غير المباشر:

* **فتحات التهوية (Air Bricks):** يجب التأكد من وجودها ونظافتها في الجولة الخارجية؛ لأن انسدادها تحت الأرضيات الخشبية المعلقة يؤدي إلى حبس الرطوبة، مما يسبب **العفن الجاف (Dry Rot)** أو **العفن الرطب (Wet Rot)** في عوارض الأرضية.

#### 4. الرطوبة الصاعدة في الأرضيات (Damp)

* في الأرضيات الخرسانية القديمة التي تفتقر لطبقة عزل (DPM)، يتم استخدام جهاز الـ **Damp Meter** للكشف عن نفاذ الرطوبة من الأرض إلى طبقة التشطيب، وهو ما يفسر رائحة "العفن" في بعض الغرف الأرضية.

#### 5. متطلبات التصوير والتوثيق (Surveyor's Protocol)

* **صور الحالة العامة:** لبيان استواء ونظافة الأرضيات في كل غرفة.

* **توثيق العيوب:** تصوير الفجوات بين الـ Skirting (السكلو) والأرضية، حيث تشير الفجوات الكبيرة إلى حدوث هبوط في الأرضية.

* **صور تحت الأرضية (إن أمكن):** إذا وجد المعاين "فتحة كشف" (Access hatch)، فيجب تصوير حالة العوارض والتربة بالأسفل.

#### 6. "ما بين السطور" - الربط التحقيقي (Engineering Insight)

* **عزل الصوت:** أشار إسلام إلى أن السيرفيور ليس مطالباً تقنياً بتقييم عزل الصوت، بل يركز على الحالة الإنشائية.

* **توزيع الأحمال:** عند وجود جدران قواطع (Partitions) فوق أرضية خشبية معلقة، يبحث المعاين عن أي "انحناء" (Deflection) في الأرضية تحت الجدار، مما يشير إلى أن الأرضية غير مدعمة كفاية لتحمل وزن الجدار.

* **الفرق المهني:** ميز إسلام بين "الاهتزاز المقبول" في الأرضيات الخشبية والاهتزاز الناتج عن ضعف هيكلي، موضحاً أن التقييم يميل دائماً لضمان السلامة.

---

**الخلاصة:** بالنسبة لإسلام و RICS، الأرضية ليست مجرد سطح للمشي، بل هي نظام إنشائي يجب أن يوفر الثبات والتهوية والعزل عن رطوبة الأرض.

**هل ننتقل الآن إلى القسم الخامس: المداخن الداخلية (Fireplaces)؟**

بناءً على المناقشات الهندسية الدقيقة بين المهندس إسلام والمهندس سليم، وتطبيقاً لمعايير RICS العالمية (وتحديداً للمستويين الثاني والثالث من المسح الإنشائي)، إليك التفصيل الفني الشامل لبند "المداخن الداخلية والمواقد" (Fireplaces, Flues and Chimney Breasts):

البند الخامس: المداخن الداخلية (Fireplaces) - التحليل التحقيقي

1. الفلسفة الإنشائية (Chimney Breasts & Structure)

يركز المعاين هنا على "جسم المدخنة" الظاهر داخل الغرف (Chimney Breast):

- فحص الإزالة والتعديلات: أشار إسلام ضمناً إلى ضرورة التحقق مما إذا كان جسم المدخنة قد تمت إزالته في الأدوار السفلية (لزيادة مساحة الغرف) مع بقائه في الأدوار العليا أو بقاء "المدخنة" فوق السطح.

- المخاطر (RICS): في حال إزالة جسم المدخنة، يجب التأكد من وجود تدعيم إنشائي مناسب (مثل عارضة حديدية "Gallows Bracket")؛ فغياب التدعيم يعني أن أطنان الطوب فوق السطح "معلقة" وقد تنهار في أي لحظة.

2. حالة الموقد والتهوية (Flues & Ventilation)

يتم فحص فتحة الموقد وما إذا كانت مستخدمة أم مغلقة:

- المواقد المغلقة: أكد المهندس إسلام على ضرورة وجود فتحة تهوية (Ventilation/Air Vent) في المواقد التي تم إغلاقها.

- السبب التقني: منع تراكم الرطوبة والتكثف داخل "المدخنة" (Flue)، والذي قد يؤدي إلى ظهور بقع رطوبة وأملاح كيميائية تخرج من جسم المدخنة وتدمر الدهانات داخل الغرف.

- المواقد المفتوحة: إذا كان الموقد يعمل، يتم فحص حالة "الموقد" (Hearth) ومدى ملاءمته لمعايير السلامة من الحريق.

3. فحص الرطوبة والأملاح (Damp & Hygroscopic Salts)

- القراءة الرقمية: يتم استخدام جهاز الـ Damp Meter بكثافة على "صدر المدخنة".

- بين السطور: إذا كانت القراءة عالية في منطقة المدخنة فقط بينما باقي الجدران سليمة، فهذا مؤشر قطعي على وجود "أملاح استسقائية" (Hygroscopic Salts) ناتجة عن مخلفات الاحتراق القديمة التي تسحب الرطوبة من الهواء، أو وجود تسريب من "الفلاشينج" الخارجي الذي تم رصده في الجولة الخارجية.

4. منهجية الفحص والارتباط بالخارج

- الربط التحقيقي: يربط المعاين بين عدد المداخن التي رآها فوق السطح (Chimney Pots) وعدد فتحات المواقد داخل البيت. فإذا كان هناك 4 مداخن في الخارج وفتحتين فقط في الداخل، فعليه البحث عن الأماكن التي تم فيها "طمس" المواقد الأخرى لضمان تهويتها.

5. متطلبات التصوير والتوثيق

- صور شاملة: لكل جسم مدخنة في كل غرفة.

- توثيق التهوية: صورة مقربة لفتحات التهوية (Vents) أو أي علامات لرطوبة وتقشر دهان على جسم المدخنة.

- التوصيف الصوتي: تسجيل حالة الموقد (مغلق، مفتوح، غاز، أو كهرباء) ومدى سلامة الأرضية المحيطة به.

6. "ما بين السطور" - الربط مع معايير RICS

- السلامة من الحريق: تؤكد RICS أن المعاين ليس "مهندس مدافئ" مختص، ولكنه ملزم بالتوصية بإجراء "فحص ضغط" (Pressure/Smoke Test) للمدخنة قبل الاستخدام إذا كانت قديمة.

- العيوب المستترة: المدخنة هي أحد أكثر الأماكن التي تخفي "عيوب الحركة"؛ فظهور شقوق طولية عند التقاء جسم المدخنة بالجدار الجانبي يشير إلى أن المدخنة "تنفصل" عن هيكل البيت نتيجة ضعف الأساسات تحتها.

الخلاصة: بالنسبة لإسلام و RICS، المدخنة ليست مجرد عنصر جمالي، بل هي "رئة" المبنى وعمود فقري إضافي يتطلب فحصاً إنشائياً وكيميائياً (للرطوبة والأملاح) دقيقاً جداً.

بناءً على المناقشات التقنية بين المهندس إسلام والمهندس سليم، ودمجاً مع الممارسات الاحترافية لمنظمة **RICS** (المستوى الثاني والثالث)، إليك التفصيل الفني العميق لبند **"النجارة الداخلية والسلالم" (Internal Joinery and Staircases)**:

### البند السادس: النجارة الداخلية والسلالم (Internal Joinery)

#### 1. الأبواب الداخلية (Internal Doors)

* **ما قاله إسلام:** ركز إسلام على ضرورة فحص جميع الأبواب في الشقة أو البيت.

* **بين السطور (التحليل الإنشائي):** فحص الأبواب ليس للتأكد من شكلها، بل لاستخدامها كـ "ميزان" للمبنى؛ فإذا كان الباب "يحتك" بالأرضية أو لا يغلق في إطاره بشكل مستوٍ، فهذا مؤشر غير مباشر على وجود هبوط في الأرضيات أو حركة في الجدران الحاملة المحيطة بالباب.

* **تعليمات RICS:** تتطلب المعايير التأكد من وجود "حماية من الحريق" (Fire Doors) في الأماكن الحيوية مثل المطبخ أو الأبواب المؤدية للكراج، والتأكد من سلامة "أختام الدخان" (Smoke Seals) فيها.

#### 2. السلالم (Staircases)

* **ما قاله إسلام:** يتم فحص السلالم كجزء من النجارة الداخلية للبيت بالكامل.

* **بين السطور (الأمان والهيكل):** يبحث المعاين عن "الاهتزاز" أو الأصوات الصادرة عند الصعود؛ فوجود صوت "تزييق" شديد قد يشير إلى انفصال "الدرجات" (Treads) عن "الحامل الجانبي" (Strings)، أو ضعف في التدعيم السفلي للدرج.

* **تعليمات RICS:** التركيز على معايير السلامة، مثل ارتفاع "المحجر/الدربزين" (Handrail) والمسافات بين "الأعمدة الصغيرة" (Balusters) بحيث لا تسمح بمرور رأس طفل صغير (أقل من 100 ملم).

#### 3. الخزائن الثابتة والسكلو (Built-in Cupboards & Skirting)

* **ما قاله إسلام:** تشمل النجارة أيضاً "السكلو" (Skirting Boards) وأي أعمال خشبية داخلية.

* **بين السطور (كشف الرطوبة):** السكلو هو "المستشعر الأول" للرطوبة الصاعدة؛ فإذا لاحظ المعاين تقوساً في الخشب أو تقشر الدهان في الأسفل، فإنه يستخدم جهاز الـ Damp Meter فوراً خلف الخشب للتأكد من وجود رطوبة صاعدة (Rising Damp) خلفه.

* **تعليمات RICS:** فحص الفجوات بين السكلو والأرضية؛ فالفجوة الكبيرة المفاجئة تعني حدوث هبوط في الأرضية الخشبية المعلقة.

#### 4. المطبخ وتجهيزاته (Kitchen Joinery)

* **ما قاله إسلام:** يتم فحص المطابخ كوحدات كاملة في مرحلة النجارة والخدمات.

* **بين السطور:** يتم فتح الدلف (Units) ليس لفحص جودة الخشب فحسب، بل للبحث عن "التسريبات المخفية" خلف المجلى (Sink) والتي قد تسبب تعفن الأخشاب وتلف الأرضيات دون أن تظهر للعين المجردة.

#### 5. متطلبات التوثيق والتصوير

* **صور الحركة:** تصوير الأبواب وهي شبه مفتوحة لبيان استوائية الإطار.

* **صور الأمان:** توثيق حالة الدربزين والسلالم وصورة مقربة لأي انفصال في الأخشاب.

* **التوصيف الصوتي:** تسجيل أي "تزييق" (Creaking) أو صعوبة في فتح الأبواب وربطها بالحالة الإنشائية للغرفة.

---

**الخلاصة المهنية:** النجارة الداخلية في هذا النظام ليست مجرد "ديكور"، بل هي أدوات تحقيق يستخدمها السيرفيور (Surveyor) لإثبات وجود حركة في الهيكل أو رطوبة مستترة خلف الأسطح الخشبية.

بناءً على تحليل المحادثات التقنية ومقارنتها بالمتطلبات الدقيقة لمنظمة RICS (خاصة في المستويين الثاني والثالث "Survey Level 2 & 3")، وبالتركيز على ما ذكره المهندس إسلام وتدقيقه، تبين وجود عدة "نواقص جوهرية" وتفاصيل تحقيقية دقيقة لم يتم ذكرها في الملخصات السابقة.

إليك التفصيل العميق للنواقص التي تم استخلاصها من بين سطور كلام إسلام وتوصيات RICS العالمية:

أولاً: العزل المائي للعلية (The Secondary Roof Underlining)

في حديث إسلام عن "Roof Void"، ركزنا على الخشب والعزل، لكن ثمة تفصيل مفقود وهو:

- نوع الـ Felt (اللباد): أشار إسلام ضمناً إلى فحص وجود "Felt" أو عدمه. هندسياً، يبحث المعاين عما إذا كان اللباد قديماً (Bitumen) ومتشققاً، أو حديثاً (Breathable membrane).

- التشخيص المفقود: إذا وجد إسلام "مسحوقاً أبيض" على الخشب، فهذا يعني وجود عفن جاف (Dry Rot)، وهو نقص يجب إضافته كأولوية قصوى للفحص.

ثانياً: رطوبة الحوائط (The Moisture Profile)

ذكر إسلام استخدام جهاز الـ Damp Meter، ولكن النقص هو في "منهجية القراءة":

- بين السطور: لا يكتفي المعاين بقراءة واحدة؛ بل يقوم بعمل "ملف رطوبة" (Moisture Profile) بأخذ قراءات رأسية (من الأسفل للأعلى).

- الفرق التحقيقي: إذا كانت القراءة عالية في الأسفل فقط، فهي رطوبة صاعدة. أما إذا كانت عالية في الأعلى والأسفل، فقد تكون رطوبة ناتجة عن التكثف (Condensation) أو تسريب من الأعلى.

ثالثاً: النوافذ والنجارة (Joinery & Glazing Integrity)

هناك تفاصيل "تحقيقية" مفقودة في فحص النجارة:

- أختام الزجاج (Misted Units): أشار إسلام إلى فحص الـ Double Glazing، والنقص هنا هو البحث عن "الضباب" بين الزجاج. "ما بين السطور": السيرفيور يبحث عن تاريخ التصنيع المطبوع داخل الإطار المعدني للزجاج لتقدير عمر النافذة وما إذا كانت ضمن فترة الضمان.

- مخاطر الأمان: تغفل التقارير أحياناً ذكر "فتحات الهروب" (Escape Windows)؛ ففي الطوابق العليا، تشترط RICS أن تكون النوافذ قابلة للفتح بزاوية تسمح بالهروب في حال الحريق.

رابعاً: تجهيزات المطبخ والحمام (The Hidden Leak Logic)

أشار إسلام إلى فحص الحمامات والمطابخ، ولكن النقص في "التحقيق خلف الساتر":

- الوصلات المرنة: يبحث المعاين خلف الدلف عن "الخراطيم المرنة" (Flexible Hoses)؛ فإذا كانت تالفة أو صدئة، يتم تصنيفها كخطر Rating 3 لأن انفجارها يغرق البيت.

- السيليكون (Mastic/Sealant): أكد إسلام على فحص الـ Sealant حول البانيو. "ما بين السطور": السيرفيور يضغط بإصبعه على السيليكون؛ فإذا وجده طرياً ومنفصلاً، فهذا يعني أن المياه تسربت بالفعل لأسفل الأرضية الخشبية المعلقة المجاورة.

خامساً: التعديلات الهيكلية (Unseen Structural Alterations)

هذا هو أهم "نقص" استنتاجي في حديث إسلام:

- الفتحات الواسعة: عند رؤية صالتين مفتوحتين على بعضهما، ذكر إسلام ضرورة البحث عن الـ RSJ (العارضة الحديدية).

- بين السطور: المعاين يبحث عن "تكسر" في الزوايا العلوية للفتحة؛ فوجود شروخ هناك يعني أن العارضة الحديدية قصيرة أو لم يتم تدعيمها بـ "وسادة خرسانية" (Padstone)، وهو عيب إنشائي جسيم.

سادساً: التوثيق الصوتي والذكاء الاصطناعي (The Human-AI Gap)

النقص هنا يتعلق بكيفية معالجة النظام (AI) لكلام إسلام:

- الكلمات المفتاحية: أشار إسلام إلى أن البرنامج بيفهم كل اللغات. النقص الذي يجب إضافته هو قدرة النظام على ترجمة "المصطلحات العامية للهدم" (مثل مورينات ودوارات) إلى مصطلحات RICS الرسمية (مثل Joists & Manholes).

- التنبيهات التلقائية: اقترح إسلام أن البرنامج يجب أن يحذر من "Asbestos" بمجرد معرفة تاريخ البناء.

سابعاً: الخدمات (The Service Lifecycle)

أوضح إسلام أن المعاين ليس مهندساً متخصصاً، ولكن النقص في "توصيف العمر":

- لوحة القواطع (Consumer Unit): لا يكتفي المعاين بذكر حالتها، بل يبحث عن "تاريخ الفحص القادم" المكتوب على الملصق. إذا غاب الملصق، يتم تصنيف الكهرباء Rating 3 فوراً لضرورة الفحص الشامل.

الخلاصة المضافة:

النظام الآن مبرمج ليفهم أن "غياب المعلومة هو معلومة". فإذا لم يذكر إسلام وجود تهوية للموقد المغلق، فإن الـ AI يجب أن يستنتج وجود "خطر رطوبة مستتر" ويطرحه كسؤال استقصائي للمعاين.










































بناءً على التوجيهات الهندسية للمهندس إسلام، والمتطلبات الصارمة لمنظمة RICS (خاصة في المستوى الثالث "Building Survey")، إليك التحليل المتعمق لبند "تجهيزات الحمامات" (Bathroom Fittings).

هنا، يتحول المعاين من "راصد" إلى "محقق جنائي" يبحث عن العيوب التي يحاول البائعون إخفاءها تحت طبقات الطلاء أو السيراميك الجديد:

البند السابع: تجهيزات الحمامات (Bathroom Fittings)

1. سلامة التثبيت والترابط الهيكلي (Structural Integrity)

- ما قاله إسلام: ركز على فحص "تثبيت الوحدات" والسيليكون المحيط بالبانيو.

- بين السطور (فحص الثبات): المعاين يطبق "ضغطاً فيزيائياً" (بيده أو قدمه) على قاعدة المرحاض (Toilet pan) وحوض الاستحمام؛ فإذا وجد حركة أو اهتزازاً، فهذا يعني أن الأرضية الخشبية تحتها قد بدأت بالتآكل نتيجة تسريب غير مرئي، أو أن التثبيت تم بشكل خاطئ على ألواح غير مدعمة.

- تعليمات RICS: يجب فحص منطقة خلف "صندوق الطرد" (Cistern) بحثاً عن شروخ إجهاد ناتجة عن التحميل الزائد على الجدران القاطعة.

2. لغز التسريبات المستترة (The Hidden Leak Logic)

- ما قاله إسلام: شدد على فحص الـ Sealant (السيليكون) والبحث عن تسريبات خلف الوحدات.

- بين السطور (تتبع الرطوبة): السيرفيور المحترف يبحث عن "تقوس" (Cupping) في ألواح السيراميك أو انفصال في "الروبة" (Grouting)؛ فهذه ليست مشكلة جمالية، بل هي دليل على أن المياه تتسرب خلف الجدار وتؤدي لتضخم ألواح الجبس (Plasterboard).

- أهمية الربط الرأسي: المعاين يربط فوراً بين بقعة رطوبة صغيرة رآها في سقف الطابق السفلي (في البند الثاني) وبين موقع "الدش" هنا لإثبات وجود عيب في الوصلات تحت الأرضية.

3. فحص كفاءة التمديدات (Services & Flow)

- ما قاله إسلام: يتم تشغيل الحنفيات لفحص ضغط المياه والـ Drainage (التصريف).

- بين السطور (اختبار الضغط المتعدد): يقوم المعاين بفتح جميع الحنفيات وتصريف السيفون "في وقت واحد"؛ والهدف هو اختبار كفاءة مواسير الصرف في التعامل مع أقصى حمل، ومراقبة ما إذا كان هناك "ارتجاع" للمياه أو أصوات "قرقرة" (Gurgling) تشير إلى انسداد في ماسورة التهوية (Vent Pipe) التي رصدناها في الجولة الخارجية.

4. مخاطر الأمان الكهربائي (Zoning & Safety)

- تعليمات RICS: الحمام هو أكثر المناطق خطورة من الناحية الكهربائية. يبحث المعاين عن "مراوح التهوية" (Extractor Fans) وما إذا كانت معزولة بمفتاح خارجي، ويتأكد من عدم وجود مقابس كهربائية (Sockets) قريبة من مصادر المياه، مع الالتزام الصارم بتصنيف "المناطق" (Zoning).

- بين السطور: إذا وجد المعاين "سخان مياه فوري" (Electric Shower)، فإنه يبحث عن علامات "احتراق" أو ذوبان في غطاء الجهاز، وهو ما قد يشير إلى حمل كهربائي زائد يهدد سلامة البيت.

5. الأنابيب والوصلات (The Plumbing Detail)

- ما بين السطور: البحث عن Flexible Hoses (الخراطيم المرنة) التي تربط الحنفيات. RICS تعتبر هذه الخراطيم "قنبلة موقوتة" إذا كانت قديمة أو بها صدأ؛ لأن انفجار أحدها قد يؤدي لدمار شامل للأرضيات الخشبية في البيت بالكامل.

- الصمامات: التأكد من وجود "صمامات عزل" (Isolation Valves) لكل وحدة، لسهولة الصيانة الطارئة.

6. التوثيق والتصوير الرقمي (Documentation Protocol)

- صور القاع: تصوير أسفل الحوض وخلف المرحاض (باستخدام مرآة أو كاميرا الموبايل) لتوثيق غياب التسريبات.

- توثيق "زمن التصريف": قد يصور المعاين فيديو قصيراً لسرعة تصريف المياه في البانيو لإثبات كفاءة الـ Drainage.

الخلاصة التحقيقية:

الحمام ليس مجرد تجهيزات، بل هو "محطة اختبار الضغط" للمبنى. العيب الذي يتم اكتشافه هنا (مثل تسريب تحت السيراميك) قد يعني وجود عفن مخفي (Rot) في عوارض الأرضية (Joists)، مما يرفع تكلفة الإصلاح من مجرد "سباكة" إلى "ترميم إنشائي".

بناءً على التوجيهات الهندسية للمهندس إسلام، وبتحليل المعايير الصارمة لـ RICS (خاصة المستوى الثالث)، إليك التحليل المتعمق للبند الثامن والأخير: "تجهيزات المطبخ" (Kitchen Fittings).

المطبخ في العرف الهندسي البريطاني يُعد "غرفة العمليات المركزية" للمبنى؛ فهو يجمع بين الأحمال الإنشائية، وتوصيلات المياه، والغاز، والكهرباء، والتهوية في حيز ضيق، مما يجعله أكثر الأماكن عرضة للعيوب المركبة.

البند الثامن: تجهيزات المطبخ (Kitchen Fittings) - التحليل الاستقصائي

1. الهيكل والنجارة (The Skeleton of Units)

- ما قاله إسلام: ركز على فحص الوحدات (Units) والمطابخ ككتلة كاملة.

- بين السطور (فحص الاستواء): يبحث المعاين عن "الفجوات" بين وحدات المطبخ العلوية والسقف، وبين الوحدات السفلية والجدران. وجود فجوات غير منتظمة يشير إلى هبوط في الأرضية أو انبعاج في الجدران الناتجة عن وزن الخزائن المحملة فوق طاقتها.

- تعليمات RICS: يجب التأكد من تثبيت الوحدات العلوية ببراغي ميكانيكية مناسبة للجدران (خاصة إذا كانت الجدران قواطع جبسية)، لمنع خطر الانهيار المفاجئ.

2. التحقيق المائي المستتر (The Hidden Leak Strategy)

- ما قاله إسلام: أكد على فحص "تحت المجلى" والبحث عن تسريبات خلف الوحدات.

- بين السطور (أثر الرطوبة): السيرفيور المحترف لا ينظر للمجلى (Sink) فقط، بل يضغط بيده على القاعدة الخشبية داخل الخزانة السفلية؛ فإذا كان الخشب طرياً أو به انتفاخ (Blistering)، فهذا دليل على تسريب مزمن "مستتر" أدى لتلف العوارض الخشبية أسفل المطبخ (Joists).

- فحص السيليكون: يتم ربط جودة "السيليكون" بين سطح العمل (Worktop) والجدار؛ ففشل هذا الختم يؤدي لتسرب المياه خلف الخزانات وتكوين بيئة خصبة للعفن الجاف.

3. فحص الخدمات المتكاملة (Integrated Services)

- الكهرباء (RICS): المطبخ يحتاج لدوائر كهربائية خاصة (Ring Main). يبحث المعاين عن "علامات احتراق" حول المقابس المخصصة للأجهزة الثقيلة (الغسالة، الجلاية).

- الغاز والتهوية: فحص "هود" المطبخ (Extractor Hood)؛ هل يطرد الهواء للخارج فعلياً (عبر ماسورة رصدناها في الجولة الخارجية) أم مجرد فلتر كربون؟ RICS تشترط التهوية الميكانيكية القوية لتقليل مخاطر التكثف (Condensation) التي تدمر الطلاء.

- بين السطور: يتم فتح "السوكلو" السفلي للمطبخ (Plinth) إذا كان ذلك ممكناً، للنظر أسفل الوحدات؛ فهذه المنطقة هي المكان المفضل للفئران وبقع العفن الناتجة عن تسريبات غسالة الأطباق.

4. الأسطح والمخاطر (Worktops & Fire Safety)

- الحرارة والرطوبة: فحص أماكن التقاء أسطح العمل بالبوتاجاز؛ وجود احتراق أو تفكك في الأطراف يعني سوء تركيب يهدد بالحرائق أو تسرب السوائل للهيكل الخشبي.

- المسافات: التأكد من وجود مسافة أمان كافية بين مصادر اللهب (الموقد) والوحدات الخشبية العلوية وفقاً للكود البريطاني.

5. الربط التحقيقي الشامل (The Vertical Link)

- بين السطور: المعاين المحترف يربط بين وجود "جلاية أطباق" (Dishwasher) في المطبخ وبين أي قراءات رطوبة عالية في الجدران المجاورة؛ فاهتزاز الأجهزة الكهربائية مع وجود وصلات مياه ضعيفة هو السبب رقم 1 لتسربات المياه تحت الأرضيات المعلقة.

6. التوثيق والتصوير النهائي

- صور المحتوى: تصوير التمديدات أسفل المجلى لتوثيق جودة السباكة (Plumbing) ووجود صمامات العزل.

- صور الحالة: توثيق استقامة أسطح العمل (Worktops) بوضع ميزان مياه أو بالنظر الطولي لإثبات عدم وجود انحناء.








































أهلاً بك يا هندسة. لم ننسها، بل هي المرحلة التي تربط بين "فيزياء المبنى" و"تشغيل العقار". المهندس إسلام ركز على أن المعاين ليس مهندساً مختصاً (Gas/Electric Engineer)، لكنه "عين فاحصة" ترصد الأمان والكفاءة.

- بناءً على تعليمات إسلام ومعايير RICS، إليك تفصيل جولة الخدمات والعدادات (The Services Inspection):

- أولاً: فلسفة فحص الخدمات (General Logic)

- أكد إسلام أن المعاين يقوم بفحص بصري ظاهري فقط. لا يتم فك الأجهزة أو تشغيل الغاز يدوياً إذا كان مغلقاً، بل يتم تقييم "الحالة العامة" والأمان. إذا وجد المعاين أي شك، يضع تقييم Rating 3 (أحمر) ويطلب فحصاً من مختص.

- ثانياً: بنود جولة الخدمات خطوة بخطوة

- 1. الكهرباء (G1: Electricity)

- الموقع والعداد: البحث عن عداد الكهرباء ولوحة القواطع (Consumer Unit/Fuse Box) وغالباً ما تكون في المدخل أو أسفل السلم.

- الإجراء:

- تصوير لوحة القواطع والتحقق من وجود مفتاح الأمان (RCD).

- البحث عن "ملصق الفحص"؛ إذا لم يتم فحصها خلال الـ 10 سنوات الماضية، تُعتبر "خطراً".

- بين السطور: إسلام يربط بين نوع الأسلاك (مثل الأسلاك القديمة المغطاة بالمطاط) وبين الحاجة لتغيير الشبكة بالكامل.

- 2. الغاز (G2: Gas)

- العداد والتوصيلات: رصد موقع العداد (غالباً في صندوق خارجي أو في المطبخ).

- الإجراء: التأكد من وجود "صمام غلق" يدوي بجانب العداد وتوصيف مادة المواسير (نحاس غالباً).

- بين السطور: أي رائحة غاز أو مواسير تمر عبر مناطق غير مهواة تستدعي Rating 3 فوراً.

- 3. المياه (G3: Water)

- محابس الغلق (Stopcocks): أهم نقطة ذكرها إسلام هي تحديد مكان "محبس الغلق الرئيسي" داخل البيت (غالباً تحت المجلى في المطبخ).

- الإجراء: فتح الحنفيات لفحص ضغط المياه (Water Pressure) ومراقبة ما إذا كان هناك انخفاض مفاجئ عند فتح أكثر من مصدر.

- 4. التدفئة وتسخين المياه (G4 & G5: Heating & Hot Water)

- الغلاية (Boiler): رصد نوع الغلاية (Combi أو System) وتاريخ آخر صيانة.

- الإجراء: تشغيل التدفئة للتأكد من وصول الحرارة لجميع المشعات (Radiators) وعدم وجود تسريب مياه من المحابس.

- بين السطور: إسلام يلاحظ وجود بقع صدأ أسفل المشعات، مما يعني تآكلاً داخلياً في النظام.

- 5. الصرف الصحي (G6: Drainage)

- غرف التفتيش (Manholes): كما ذكرنا في الجولة الخارجية، هي قلب نظام الخدمات.

- الإجراء: تشغيل سيفونات المراحيض (Flush Test) ومراقبة انسيابية المياه داخل غرف التفتيش المفتوحة.

- بين السطور: رصد أي "ارتجاع" أو روائح كيهة يشير إلى انسداد هيكلي في مواسير الصرف تحت الأرض.

- ثالثاً: التوثيق والتقييم اللوني (The Reporting Bridge)

- الصور المطلوبة:

- صورة واضحة لعداد الكهرباء ولوحة القواطع.

- صورة لعداد الغاز وصمام الأمان.

- صورة لمحابس المياه الرئيسية (Stopcocks).

- صورة للغلاية (Boiler) وملصق الصيانة.

- عقيدة إسلام في الخدمات (Rating 3 Policy):

- بما أن المعاين لا يمكنه ضمان سلامة الكهرباء أو الغاز بنسبة 100%، فإن RICS توصي دائماً بوضع ملاحظة: "لم يتم اختبار الخدمات ميكانيكياً، وننصح بفحصها من قبل مهندس معتمد قبل تبادل العقود".

- إذا كانت التمديدات قديمة جداً أو متهالكة، يضع إسلام Rating 3 ويطلب فحصاً عاجلاً (Further Investigation).

- بهذه الإضافة يا هندسة، تكتمل "شبكة التحقيق"؛ حيث ربطنا بين هيكل المبنى (الخارج والداخل) وبين أنظمته الحيوية (الخدمات) لضمان أن المشتري على دراية كاملة بما يشتريه.

الخاتمة للجولة الداخلية:

بهذا البند، تكتمل صورة "التحقيق الإنشائي" للبيت من الداخل. المطبخ والحمام (اللذان تم فحصهما في النهاية) هما "النقاط الساخنة" التي تحدد ما إذا كان البيت يحتاج لصيانة سطحية أم ترميم هيكلي عميق.

بناءً على مجمل المحادثات التقنية والأوامر التي وجهها المهندس إسلام، وبدمجها مع متطلبات RICS الصارمة، تم إعداد "الدليل المرجعي الموحد" (Standard Operating Procedure) للمعاينة الإنشائية. هذا الدليل مصمم ليكون الهيكل البرمجي للمنطق الذي سيعمل به نظامك:

الدليل المرجعي الشامل للمعاينة الإنشائية (RICS & Islam Protocol)

المرحلة الأولى: الفلسفة العامة ونظام العمل

- اتجاه المعاينة: البدء دائماً من الخارج (Exterior) إلى الداخل (Interior)، ومن الأعلى (Top) إلى الأسفل (Bottom).

- مبدأ التحقيق: المعاين ليس راصداً بل "محقق جنائي"؛ كل ملاحظة خارجية يجب البحث عن أثرها داخلياً (الربط العمودي).

- ضبط الجودة (Rating): اتباع نظام (1، 2، 3). في حالة الشك بين درجتين، يتم اختيار "الأسوأ" (الأعلى) لضمان الأمان وإبراء الذمة المهنية.

المرحلة الثانية: الجولة الخارجية (The Shell & Environment)

تستهدف هذه المرحلة "عظام" المبنى الخارجية والمخاطر البيئية:

- الهيكل والأسطح: فحص المداخن (Chimneys) بحثاً عن الميول، وأغطية الأسطح لبيان التسريب، والفلاشينغ (Flashings) لضمان العزل المائي.

- إدارة المياه: فحص المزاريب والمواسير (Rainwater Goods) وتحديد أماكن غرف التفتيش (Manholes) حتى لو كانت مطمورة، مع فحص انسيابية الصرف "ميدانياً".

- الجدران والأساسات: التمييز بين الشقوق الشعرية والشقوق الإنشائية (Diagonal Cracks)، والبحث عن علامات الهبوط (Subsidence).

- المحيط الحيوي: رصد عشب (Japanese Knotweed) كخطر مدمر للأساسات، وفحص تأثير جذور الأشجار على القواعد.

المرحلة الثالثة: الجولة الداخلية (Structural & Interior Categories)

يتم تقسيم المعاينة إلى 8 فئات أساسية، مع إمكانية الفحص (غرفة بغرفة) أو (عنصر بعنصر):

- فضاء السقف (Roof Void):

  - فحص نوع الهيكل الخشبي (Truss/Traditional) والبحث عن السوس أو العفن.

  - التحقق من العزل (سماكة ونوع) وتوفر التهوية.

- الأسقف (Ceilings):

  - البحث عن الترهل (Sagging) والشقوق.

  - التنبيه لوجود مادة (Asbestos) في الأسقف المحببة (Artex) ما قبل عام 2000.

- الجدران والقواطع (Walls):

  - فحص الرطوبة الصاعدة (Rising Damp) بجهاز القياس وعمل "ملف رطوبة" رأسي.

  - تحديد الجدران الحاملة والتحقق من سلامة التعديلات الإنشائية (RSJs).

- الأرضيات (Floors):

  - اختبار الحركة والاهتزاز (Suspended Timber vs Solid).

  - ربط أصوات "التزييق" بضعف التثبيت أو الرطوبة التحتية.

- المداخن الداخلية (Fireplaces):

  - التأكد من تهوية المواقد المغلقة (Vents) لمنع التكثف الكيميائي.

  - البحث عن "الأملاح الاستسقائية" التي تسحب الرطوبة.

- النجارة والسلالم (Joinery):

  - استخدام الأبواب كـ "ميزان" لهبوط المبنى.

  - فحص أمان السلالم (الدربزين والمسافات البينية).

- تجهيزات الحمامات (Bathroom):

  - اختبار "الحمل الأقصى" بفتح جميع الصنابير معاً لفحص الصرف.

  - البحث عن التسريبات المستترة خلف السيليكون (Sealant) وتحت الأرضيات.

- تجهيزات المطبخ (Kitchen):

  - فحص التمديدات أسفل المجلى (Plumbing) والبحث عن انتفاخ الأخشاب كدليل تسريب.

  - التأكد من كفاءة التهوية الميكانيكية (Extractor Hood) لتجنب الرطوبة.

المرحلة الرابعة: بروتوكول التوثيق والذكاء الاصطناعي

- التصوير: من 10 إلى 30 صورة لكل سكشن. يمنع تصوير الأشخاص أو الممتلكات الحساسة (خزنات/ملابس).

- التعمية (Blurring): تفعيل خاصية التعمية التلقائية للوجوه ولوحات السيارات.

- التسجيل الصوتي: تحويل الأوامر الصوتية والكلمات المفتاحية إلى مصطلحات RICS المهنية فوراً.

- التنبيهات الذكية: إطلاق تحذير (Asbestos Alert) بناءً على تاريخ بناء المنزل المدمج في قواعد البيانات.

المرحلة الخامسة: التقرير النهائي (The Output)

- القالب (Template): إمكانية تخصيص القوالب لتناسب الشركات المختلفة مع الحفاظ على هيكلية RICS.

- الخدمات (Services): توصيف حالة الكهرباء والغاز والتدفئة، مع التوصية بـ "Further Investigation" من قبل مختصين في حال وجود شك (Rating 3).

بهذا اللب، يصبح نظامك قادراً على فهم "منطق" المهندس إسلام؛ بحيث لو قال "رأيت بقعة في سقف المطبخ"، يقوم النظام تلقائياً بتنبيهه لفحص "أرضية الحمام" في الطابق الذي فوقه مباشرةً.

بناءً على المناقشات العميقة التي دارت بين المهندس إسلام والمهندس سليم، وتحليلاً لمنطق العمل خلف الكواليس، إليك تلخيص بنية التقرير النهائي وكيفية استخراجه في 6 نقاط جوهرية تدمج بين الجانب التقني البرمجي والاشتراطات المهنية لـ RICS:

1. هيكلية التقسيم (Categories vs. Rooms)

- بين السطور: أكد إسلام أن التقرير النهائي لا يُقسم بناءً على الغرف (مثل غرفة نوم 1، غرفة نوم 2) كما قد يتوهم البعض، بل يُبنى على أساس الفئات الإنشائية (Categories).

- التطبيق: حتى لو قام المعاين بالفحص "غرفة بغرفة" لتسهيل الحركة ميدانياً، يجب على النظام برمجياً إعادة تجميع البيانات لتظهر في التقرير تحت بنود موحدة (مثل: بند "الأسقف" يضم ملاحظات أسقف البيت بالكامل)، وذلك التزاماً بمعايير RICS الصارمة في الإخراج النهائي.

2. منطق التقييم اللوني و"عقيدة التشاؤم المهني"

- بين السطور: نظام التقييم (1, 2, 3) ليس مجرد أرقام، بل هو أداة لإدارة المخاطر.

- القاعدة التحقيقية: في حال وجود اختلاف في الرأي حول عيب معين، يتم اعتماد التقييم الأسوأ (أحمر بدل أصفر). الهدف هو تنبيه المشتري وحماية المعاين قانونياً؛ فالتقرير يركز على "رصد المشاكل" وليس تجميل الواقع.

3. بروتوكول التوثيق البصري الذكي (Visual Evidence)

- بين السطور: الصور هي "الدليل الجنائي" للتقرير. يجب أن يحتوي كل سكشن على 10 إلى 30 صورة لضمان التغطية الشاملة.

- المحاذير: يمنع منعاً باتاً ظهور الأشخاص أو الممتلكات الحساسة (خزنات/ملابس) في التقرير النهائي.

- الميزة المضافة: يفضل إضافة خاصية "التعليق المباشر على الصورة" (مثل وضع دائرة حول شرخ معين) لربط الوصف اللفظي بالدليل البصري بشكل لا يقبل التأويل.

4. الربط الاستنتاجي (The Integrated Analysis)

- بين السطور: التقرير ليس مجرد تجميع ملاحظات، بل هو تحليل "متكامل".

- مثال تطبيق AI: إذا ذكر المعاين وجود "رطوبة في سقف المطبخ"، يجب أن يربط التقرير آلياً هذه الملاحظة بحالة "أرضية الحمام" في الدور الأعلى. هذا الربط هو ما يميز تقرير "الخبير" عن تقرير "الراصد العادي" ويضيف قيمة هندسية للعميل.

5. الملحقات والخدمات (The Non-Structural Sections)

- بين السطور: التقرير النهائي يجب أن يحتوي على أقسام منفصلة للخدمات (الكهرباء، الغاز، التدفئة) والتشريعات (Regulations) والمخاطر (Risks).

- التفصيل التقني: تشمل هذه الأقسام بيانات قد لا تتطلب صوراً (مثل النصائح القانونية للمحامي) ولكنها حيوية لإخلاء مسؤولية المعاين، مثل التحذير من مادة "الأسبيستوس" بناءً على تاريخ البناء أو وجود نبات "Japanese Knotweed" في المحيط.

6. مرونة القوالب (Template Customization)

- بين السطور: رغم الالتزام بمعايير RICS، يجب أن يدعم النظام القدرة على تغيير "القالب البصري" (Template) ليناسب الهوية المؤسسية للشركات المختلفة.

- آلية الاستخراج: المعاين يتحدث بالعربية أو الإنجليزية، والنظام يقوم بعملية "تكرير وتحليل" (Refining) للبيانات لتخرج بصياغة هندسية احترافية (مثل لغة شكسبير الهندسية) ضمن القالب المختار، مع ضمان عدم ضياع السياق الفني أثناء الترجمة الآلية.

الخلاصة للبرمجة: التقرير النهائي هو "وثيقة قانونية هندسية" ناتجة عن معالجة ذكية لمدخلات عشوائية (صوت وفيديو) وإعادة ترتيبها في قوالب جامدة تتبع معايير RICS، مع إعطاء الأولوية دائماً للسلامة الإنشائية والتحذير من المخاطر.

بناءً على المحادثات الفنية المسجلة وتحليل محتوى الملفات الصوتية، سنقوم بتفصيل هيكل تصميم التقرير النهائي وفقاً لمعايير RICS (المعهد الملكي للمساحين القانونيين). التقرير ليس مجرد قائمة ملاحظات، بل هو "بناء هندسي" مترابط يتم توزيعه في أقسام مرمزة (A, B, C... H) تضمن شمولية التحقيق الإنشائي.

إليك الهيكل الموسع للتقسيم الفني كما ناقشه المهندس إسلام والمهندس سليم:

1. الأقسام التأسيسية (A, B, C) - مدخل التقرير

- القسم A: معلومات حول المعاينة (Introduction): يشمل بيانات العميل، وعنوان العقار، وتاريخ المعاينة، وحالة الطقس وقت الفحص (لأن المطر مثلاً يساعد في كشف عيوب المزاريب).

- القسم B: معلومات حول العقار (About the Property): وصف عام لنوع العقار (مثلاً: Mid-terrace)، وعمر المبنى التقريبي، والخدمات المتاحة.

- القسم C: الخلاصة (Summary): أهم قسم للمشتري، حيث يتم تلخيص العيوب الحرجة (Rating 3) في نقاط مركزة لتسهيل اتخاذ قرار الشراء.

2. القسم E: الهيكل الخارجي (Outside the Property)

يتم تقسيم هذا القسم داخلياً لضمان تغطية "القشرة الخارجية" للمبنى:

- E1 المداخن (Chimney stacks): الميول، التكحيل، والـ Flashings.

- E2 أغطية الأسطح (Roof coverings): القرميد والـ Slates.

- E3 تصريف مياه الأمطار (Rainwater goods): المزاريب ومواسير الصرف.

- E4 الجدران الرئيسية (Main walls): الشقوق، الرطوبة الخارجية، ونوع البناء.

- E5 النوافذ والأبواب الخارجية (Windows and doors): حالة الإطارات والزجاج المزدوج.

- E6 النجارة الخارجية (Other joinery/fascias): الأجزاء الخشبية تحت السقف (Soffits).

3. القسم F: الهيكل الداخلي (Inside the Property)

هنا يتم تطبيق نظام الـ 8 Categories التي شدد عليها المهندس إسلام:

- F1 فضاء السقف (Roof space): الهيكل الخشبي، العزل، والتهوية.

- F2 الأسقف (Ceilings): الترهل، الشقوق، والـ Artex (احتمالية الأسبيستوس).

- F3 الجدران والقواطع (Walls and partitions): الرطوبة الصاعدة والنافذة، والشروخ الإنشائية.

- F4 الأرضيات (Floors): التزييق، الاستواء، والتهوية السفلية.

- F5 المداخن والمواقد الداخلية (Fireplaces/Flues): التهوية، الرطوبة الكيميائية، وسلامة الموقد.

- F6 النجارة الداخلية (Internal joinery): الأبواب (كميزان للهبوط)، السلالم، والسكلو.

- F7 تجهيزات الحمامات (Bathroom fittings): التسريبات المستترة، السيليكون، وضغط المياه.

- F8 المطبخ (Kitchen fittings): تمديدات السباكة أسفل المجلى، وسلامة الوحدات.

4. القسم G: الخدمات (Services)

يتم تقييمها بصرياً مع التوصية بفحص متخصص إذا لزم الأمر:

- G1 الكهرباء: لوحة القواطع (Consumer unit) وعمر الأسلاك الظاهرة.

- G2 الغاز: العداد والتمديدات الظاهرة.

- G3 المياه: الضغط والمحابس (Stopcocks).

- G4 التدفئة (Heating): البويلر (Boiler) والمشعات (Radiators).

- G5 تسخين المياه (Water heating): كفاءة البويلر في إنتاج الماء الساخن.

- G6 الصرف الصحي (Drainage): غرف التفتيش (Manholes) وانسيابية التصريف.

5. القسم H: المحيط الخارجي والمباني الملحقة (Grounds)

- H1 الكراج (Garage): يُعامل كوحدة إنشائية مستقلة (سقف وحيطان).

- H2 المباني الملحقة (Other outbuildings): المخازن أو المكاتب الخارجية.

- H3 المناطق المحيطة (General grounds): الأسوار، الأشجار، وعشب Japanese Knotweed الخطير.

6. الأقسام الختامية والتشريعات (Issues for Legal Advisors)

- I: التشريعات (Regulations): أي تعديلات هيكلية (مثل إزالة جدار حامل) تتطلب تصاريح بناء (Building Control) يجب أن يتابعها المحامي.

- J: المخاطر (Risks): تلخيص للمخاطر التي تهدد الأشخاص (مثل خطر الحريق أو الأسبيستوس) أو العقار (مثل هبوط القواعد).

آلية الحصول على التقرير (بين السطور):

- المعالجة اللغوية: يقوم البرنامج بتحويل المصطلحات الهندسية المسجلة صوتياً (مثل "مورينات" أو "دوارات") إلى لغة تقنية رصينة تناسب القالب الإنجليزي لـ RICS.

- الربط الاستنتاجي: لا يضع النظام الصور بشكل عشوائي، بل يربط صورة "الرطوبة في سقف المطبخ" (F2) بملاحظة "تسريب البانيو" في الحمام (F7) ليعطي تحليلاً متكاملاً.

- الاستخراج النهائي: يتم توليد ملف PDF يلتزم بتنسيق RICS المعتمد، مع إمكانية إضافة شعار الشركة (Customization) دون المساس بالهيكل التنظيمي (A to H).

بناءً على بروتوكول العمل المعتمد في الاجتماع، وتفصيلاً لما ناقشه المهندس إسلام والمهندس سليم بخصوص نظام التقييم اللوني (Condition Ratings) في تقارير **RICS**، إليك الشرح المعمق والمدمج للقيم اللونية وكيفية صياغتها برمجياً وهندسياً:

---

### أولاً: فلسفة التقييم اللوني (RICS Condition Ratings)

أوضح إسلام أن التقييم ليس مجرد رأي شخصي، بل هو حكم هندسي وقانوني يُبنى عليه قرار الشراء أو التفاوض على السعر. ينقسم التقييم إلى ثلاثة مستويات أساسية:

#### **1. التقييم الأخضر (Condition Rating 1) - سليم**

* **المعنى اللوني:** يشير إلى أن هذا البند في حالة مرضية ولا توجد عيوب حالية ظاهرة تؤثر على الاستخدام أو السلامة.

* **ملاحظة إسلام:** يُستخدم للأجزاء التي تم صيانتها جيداً أو الحديثة.

* **بين السطور:** حتى لو كان البند قديماً (مثل الأسلاك)، إذا كان يعمل بكفاءة ولا توجد علامات تلف، يُعطى Rating 1 مع الإشارة إلى العمر الافتراضي.

#### **2. التقييم الأصفر (Condition Rating 2) - عيوب غير حرجة**

* **المعنى اللوني:** وجود عيوب تحتاج إلى إصلاح أو استبدال في المستقبل، لكنها ليست عاجلة أو مهددة لسلامة الأشخاص في الوقت الحالي.

* **ملاحظة إسلام:** مثال ذلك "تزييق الأرضيات" (Creaking Floors) الناتج عن مسامير مرتخية، أو دهانات تحتاج تجديد بسبب رطوبة سطحية قديمة.

* **التوصية:** يجب على المعاين ذكر طبيعة الإصلاح المطلوب لتقدير التكلفة مستقبلاً.

#### **3. التقييم الأحمر (Condition Rating 3) - عيوب حرجة أو خطرة**

* **المعنى اللوني:** عيوب إنشائية خطيرة، أو مهددة للحياة (Safety Hazard)، أو تتطلب إصلاحات عاجلة جداً.

* **ملاحظة إسلام:** هذا هو "التارجت" الأساسي في التقرير. مثال ذلك: وجود "عفن جاف" (Dry Rot) في الأخشاب، أو شقوق قطرية تشير لهبوط القواعد (Subsidence)، أو غياب التهوية في المداخن المغلقة.

* **عقيدة التشاؤم المهني:** شدد إسلام على أنه في حال الحيرة بين "أصفر" و "أحمر"، يتم اختيار **الأحمر** دائماً حمايةً للمشتري وإبراءً لذمة المعاين.

---

### ثانياً: نظام التنبيهات الخاصة (NI & NI)

أشار إسلام وسليم إلى وجود بندين إضافيين في التقرير:

* **NI (Not Inspected):** للأجزاء التي تعذر الوصول إليها فعلياً (مثل علية مغلقة بقفل أو حديقة خلفية مسدودة بعوائق). يجب تصوير العائق وكتابة مبرر عدم الفحص لإخلاء المسؤولية القانونية.

* **Further Investigation:** توصية يضعها المعاين تحت اللون الأحمر غالباً؛ فالمعاين ليس مهندس غاز أو كهرباء، فإذا اشتبه في عيب في "البويلر"، يضع Rating 3 ويطلب فحصاً من مهندس معتمد (Gas Safe Engineer).

---

### ثالثاً: دمج الملاحظات التحقيقية في التقرير (بين السطور)

بناءً على طلبات إسلام، يجب أن تظهر الملاحظات في التقرير النهائي بالهيكلية التالية:

| البند الفني | ملاحظة إسلام التحقيقية (ما وراء النص) | التقييم اللوني المتوقع |

| --- | --- | --- |

| **الأسقف (Ceilings)** | البحث عن نقشة Artex لربطها بخطر الأسبيستوس (Asbestos). | **أحمر (Rating 3)** إذا تم الاشتباه بأسبيستوس تالف. |

| **العلية (Roof Void)** | التمييز بين الخشب المشدود (Truss) والتقليدي لتقدير القوة الإنشائية. | **أصفر (Rating 2)** في حال غياب العزل الكافي. |

| **الرطوبة (Damp)** | ربط رطوبة "صدر المدخنة" بالأملاح الكيميائية الناتجة عن احتراق قديم. | **أحمر (Rating 3)** إذا كانت الرطوبة صاعدة (Rising Damp). |

| **المطبخ والحمام** | فحص "الوصلات المرنة" والسيليكون بالضغط اليدوي لكشف التسريبات المستترة. | **أحمر (Rating 3)** في حال وجود انتفاخ في الخشب أسفل المجلى. |

---

### رابعاً: معايير الحصول على التقرير (الذكاء الاصطناعي)

1. **فلترة اللغة:** يحول النظام عبارات إسلام الميدانية السريعة إلى جمل RICS الرسمية؛ فإذا قال إسلام "الأرضية عم تزيق بسبب البراغي"، يكتب التقرير: "Suspended timber floorboards are creaking underfoot, suggesting loose fixings".

2. **التوثيق البصري الإلزامي:** لا يُسمح بإعطاء Rating 3 (أحمر) دون إرفاق صور مقربة توضح العيب، مع وضع علامات (Marks) على الصورة في النسخة المتطورة.

3. **تنبيهات السلامة:** بمجرد تحديد تاريخ بناء البيت قبل عام 2000، يدرج النظام تلقائياً فقرة تحذيرية في القسم (J: Risks) بخصوص الأسبيستوس.

هذه البنية تضمن أن يكون التقرير "مستنداً قضائياً" يحمي جميع الأطراف ويقدم صورة شفافة تماماً عن حالة العقار.


































بناءً على الحوار الفني العميق في الملفات الصوتية، حدد المهندس إسلام عدة أنواع وأشكال للتقارير تتجاوز القالب التقليدي لـ RICS، وذلك لتلبية احتياجات السوق المتنوعة (خاصة في الإمارات وبريطانيا). إليك شرح هذه الأنواع واستراتيجية إخراجها:

1. تقرير الـ Snagging (قائمة الملاحظات للأبنية الجديدة)

أوضح إسلام أن هذا النوع يختلف جوهرياً عن المسح الإنشائي التقليدي.

- طبيعة التقرير: مخصص للبيوت الجديدة (New Builds) قبل تسليمها من المقاول للعميل.

- التركيز: ينصب على "القشور" واللمسات النهائية (مثل عيوب الدهان، الأبواب التي تصدر صوتاً، أو مفاتيح الكهرباء غير المستوية).

- الهدف: إجبار المقاول على إصلاح العيوب البسيطة قبل السكن، وهو ليفل أقل تعقيداً من تقرير RICS الإنشائي.

2. تقرير استلام المباني (التحكيم العقاري - نموذج الإمارات)

شرح إسلام هذا النموذج باعتباره تقريراً "محايداً" يُطلب غالباً في دبي والإمارات.

- بنية التقرير: يعتمد على مطابقة "متطلبات العميل" مع "ما نفذه المقاول".

- مثال إسلام: إذا طلب الاستشاري 5 لمبات في الغرفة ووجد المعاين 4 فقط، يتم تسجيل "نقطة حمراء" (Red) فوراً.

- القيمة: يتراوح سعر هذا التقرير بين 30 إلى 50 ألف درهم، لأنه يتطلب فريقاً هندسياً وفحوصات مجهرية (مثل اختبار اهتزاز الأعمدة أو فتحات استكشافية في الجدران).

3. تقرير الـ Wet & Dry (النموذج الأمريكي المطور)

ذكر إسلام أنه استوحى هذا الشكل من "إدارة المخاطر" في أمريكا.

- التقسيم: يتم تقسيم البيت إلى كتلتين (Wet) للمناطق التي تحوي مياهاً كالحمامات والمطابخ، و (Dry) للغرف الجافة.

- المنطق: يعطي تقييماً مستقلاً لكل كتلة؛ فقد يكون البيت ممتازاً إنشائياً (Dry) ولكن تقييم الـ (Wet) "غير مقبول" بسبب تسريبات السباكة، مما يسهل على المشتري فهم مصدر الخطر بدقة.

4. تقرير الـ Units (الغرفة بغرفة)

هذا هو الشكل الذي يفضله إسلام في عملية المعاينة الميدانية لتسهيل البرمجة.

- الآلية: يتم تصوير وتسجيل كل غرفة كوحدة مستقلة (سقف، جدران، أرضية، نجارة).

- الميزة: يمنح المعاين مرونة عالية؛ فبدلاً من الدوران في البيت لجمع ملاحظات "الأسقف" فقط، ينهي الغرفة بالكامل ثم ينتقل لما بعدها، مع ترك الخيار للنظام لإعادة تجميعها لاحقاً وفق قوالب أخرى.

5. تقرير الـ RICS-Like (المعدل للشركات)

أشار إسلام وسليم إلى وجود شركات لا ترغب في ختم RICS الرسمي ولكنها تريد نفس "الهيكلية".

- التخصيص: يتم الحفاظ على الأقسام (A إلى H) ولكن مع تغيير "الديباجة" (Preamble) أو إضافة لمسات شخصية للشركة (Personal Touch).

- الإخراج: يخرج التقرير على Template خاص بالشركة ولكنه يتبع منطق RICS في التقييم اللوني (1, 2, 3).

6. تقرير التحقيق الجنائي الإنشائي (Deep Inspection)

وهو أعلى أنواع التقارير التي ذكرها إسلام، ويستخدم في حالات النزاع القضائي.

- المحتوى: يتضمن وثائق المواد، نتائج مختبرات، وفحوصات اهتزاز للأرضيات والأعمدة.

- الزمن: قد يستغرق إعداد هذا التقرير 20 يوماً من العمل المكتبي بعد أسبوع من الفحص الميداني.

الخلاصة البرمجية: النظام الذي طلبه إسلام يجب أن يكون "محركاً مرناً" (Flexible Engine) قادراً على استقبال البيانات الخام (صوت وصور) من المعاين، ثم صبها في أي من هذه القوالب الستة بناءً على اختيار المستخدم في بداية المعاينة.

بناءً على مناقشات المهندس إسلام والمهندس سليم، وتطبيقاً لمنهجية RICS للمسح الإنشائي، يمكن رسم "رحلة المعاين" كخارطة طريق تبدأ من استلام التكليف وتنتهي بإصدار التقرير. هذه الرحلة تجمع بين الجهد الفيزيائي (الميداني) والتحليل الذهني (الاستنتاجي).

إليك الخطوات مقسمة كما طلبت بشكل شجري وزمني:

المرحلة الأولى: التجهيز وما قبل الموقع (Desktop Study)

تبدأ هذه المرحلة بمجرد استلام "أمر العمل" (Instruction).

- أ. التحري المعلوماتي:

  - البحث عن تاريخ بناء العقار عبر الـ Postcode (تحديد احتمالية وجود مخاطر مثل الأسبيستوس).

  - مراجعة الخرائط الجيولوجية (التأكد من طبيعة التربة ومخاطر الهبوط Subsidence).

  - التأكد من تصنيف العقار (Listed Building) أو وقوعه في منطقة محمية.

- ب. التجهيز الفيزيائي (شنطة المعاين):

  - التأكد من شحن الأجهزة (جهاز قياس الرطوبة، الليزر، الكاميرا، التابلت).

  - تجهيز السلم (Ladders) وأدوات الحماية الشخصية (PPE).

- ت. الاتفاق القانوني:

  - إرسال "شروط الاشتباك" (Terms of Engagement) للعميل وتوقيعها، وتحديد حدود الوصول (Limitations).

المرحلة الثانية: الوصول والجولة الخارجية (Exterior Protocol)

هذه هي الرحلة الفيزيائية حول محيط المبنى.

- أ. المسح البيئي الشامل:

  - الوقوف بعيداً عن العقار لأخذ صورة بانورامية شاملة.

  - رصد الأشجار القريبة ونبات "اليابانية" (Knotweed).

  - فحص حالة الأسوار والممرات والجدران الاستنادية.

- ب. فحص القشرة العلوية (من الأعلى للأسفل):

  - فحص المداخن والأسطح والمزاريب باستخدام المنظار أو الدرون.

  - رصد أي علامات لتسريب المياه على الواجهات.

- ت. فحص الهيكل والخدمات الخارجية:

  - فحص الجدران الرئيسية (نوع الطوب، الشروخ، الرطوبة الخارجية).

  - فتح غرف التفتيش (Manholes): التأكد من انسيابية الصرف (أمر إلزامي لـ RICS).

  - رصد العدادات ومحابس المياه والغاز الخارجية.

المرحلة الثالثة: الجولة الداخلية (Internal Dive)

تبدأ اللحظة التحليلية الأعمق عند الدخول، مع اتباع استراتيجية (غرفة بغرفة أو عنصر بعنصر).

- أ. البدء من العلية (Roof Void):

  - صعود السلم وفحص "عظام" السقف (الخشب، العزل، الرطوبة المستترة).

  - هذه النقطة هي "مختبر الحقيقة" لما تم رصده في السطح الخارجي.

- ب. المسح الرأسي (من أعلى لأسفل):

  - فحص الأسقف (Ceilings) والجدران (Walls) والأرضيات (Floors) في كل دور.

  - استخدام الحواس: (النظر للشقوق، سماع تزييق الأرضيات، شم روائح العفن).

  - استخدام جهاز الرطوبة لعمل "Profile" كامل للجدران.

- ت. فحص النقاط الساخنة (Wet Areas):

  - تشغيل المياه في الحمامات والمطبخ (اختبار الضغط المتعدد).

  - فتح الخزانات السفلية للبحث عن تسريبات خلف المواسير.

المرحلة الرابعة: التحليل والربط (The Brain Work)

تحدث هذه المرحلة أثناء التواجد في الموقع وتستمر بعد المغادرة.

- أ. الربط الاستنتاجي:

  - ربط شروخ الخارج بشروخ الداخل.

  - ربط مكان الحمام في الدور الأعلى ببقع الرطوبة في سقف الدور الأسفل.

- ب. تصنيف المخاطر (Ratings):

  - توزيع الألوان (1, 2, 3) على كل بند تم فحصه.

  - تحديد ما إذا كان هناك حاجة لـ "تحقيق إضافي" (Further Investigation).

- ت. مراجعة النواقص (Checklist):

  - التأكد من تصوير كل "Section" (10-30 صورة) قبل مغادرة الموقع.

  - التأكد من تسجيل الملاحظات الصوتية بدقة لضمان عدم النسيان.

المرحلة الخامسة: بناء التقرير (Final Generation)

تحويل الرحلة الفيزيائية إلى مستند قانوني.

- أ. معالجة البيانات:

  - يقوم النظام (أو المعاين يدوياً) بتحويل التسجيلات الصوتية والملاحظات الميدانية إلى لغة هندسية احترافية.

  - فلترة الصور واختيار الأوضح منها لتدعيم العيوب (Rating 3).

- ب. الصياغة الفنية:

  - توزيع المعلومات في أقسام RICS (من A إلى J).

  - إضافة التحذيرات القانونية (Legal Advisors) بخصوص التعديلات الإنشائية.

- ت. المراجعة والاعتماد:

  - مراجعة "الديباجة" الشخصية للشركة.

  - إصدار النسخة النهائية بصيغة PDF وإرسالها للعميل.

الملاحظة الزمنية للرحلة:

- المرحلة 1: (ساعة إلى ساعتين) مكتبياً.

- المرحلة 2 و3: (2 إلى 4 ساعات) في موقع العقار.

- المرحلة 4 و5: (3 إلى 6 ساعات) عمل مكتبي وتحليلي.

هذه الرحلة تضمن أن المعاين لم يترك زاوية في البيت إلا "استجوبها" هندسياً، ليخرج التقرير كشهادة حية لحالة العقار. هل تود التعمق في أي من هذه الخطوات برمجياً؟